병원 전산장비 장애 대응 Q&A

정보지원팀 실무 대응 매뉴얼 (전산장비 A/S 자체처리 기준)

Ⅰ. PC·단말기 관련

Q1. PC 전원이 안 들어옵니다.

A.  - 전원케이블·멀티탭 연결 및 파워서플라이 후면 스위치 확인

- 멀티탭 자체 스위치 및 두꺼비집(차단기) 트립 여부 확인

- 파워버튼·전원 LED 점등 여부 확인

- 이상 없는데도 미부팅 시 파워서플라이·메인보드 고장 의심 → 예비 PC로 교체 후 고장 PC는 벤더 A/S 접수

Q2. 부팅 중 반복 재부팅되거나 블루스크린이 뜹니다.

A.  - 최근 설치 프로그램·업데이트 이력 확인

- 안전모드 부팅 시도 → 정상 부팅 시 드라이버·SW 충돌 의심

- 메모리(RAM) 재장착 후 재부팅 테스트

- 반복 시 디스크 진단(chkdsk) 및 하드웨어 진단 프로그램 실행

- 하드웨어 고장 확정 시 부품 교체 또는 벤더 A/S 접수

Q3. 모니터 화면이 나오지 않습니다(No Signal).

A.  - 모니터 전원 및 신호케이블(HDMI/DP/VGA) 연결 확인

- 케이블 교체 테스트(케이블 자체 불량이 흔함)

- 그래픽카드 슬롯 재장착

- 예비 모니터로 교체 테스트하여 모니터·PC 문제 구분 후 고장품 A/S 접수

Ⅱ. 네트워크 관련

Q4. 인터넷이 안 됩니다.

A.  - PC IP 상태 확인(ipconfig /all) 및 IP 재할당(release/renew)

- 랜케이블 연결 및 스위치 포트 링크 램프 확인

- 동일 스위치에 연결된 타 PC 동시 증상 여부로 스위치 장애 여부 판단

- 스위치 전원 재투입으로 1차 조치, 미해결 시 백본·회선 상태 확인

- 구간 전체 장애 시 네트워크 담당자에게 즉시 에스컬레이션

Q5. OCS·EMR 접속이 느리거나 접속되지 않습니다.

A.  - 네트워크 연결 상태 우선 확인

- 서버 가동 여부 및 CPU·메모리 부하 확인

- 외래 피크타임 등 동시접속자 급증 여부 확인

- 특정 PC만의 문제인지 부서 전체 공통 문제인지 구분

- 전체 장애 시 서버 담당자·벤더 동시 연락 및 유관부서 공지 검토

Q6. 병동 PDA·태블릿 무선랜이 자주 끊깁니다.

A.  - AP(무선접속장치) 신호세기 및 음영지역 여부 확인

- AP 간 로밍(핸드오프)·채널 간섭 설정 확인

- 단말기 Wi-Fi 드라이버·펌웨어 최신 여부 확인

- 다수 단말기 동시 증상 시 해당 구역 AP 재부팅

- 반복 발생 구역은 AP 증설 또는 설치 위치 조정 검토

Q7. 특정 부서만 네트워크가 되지 않습니다.

A.  - 해당 구역 스위치·AP 전원 및 랜선 연결 상태 확인

- 스위치 포트 손상 여부(타 포트 이동 테스트)로 확인

- VLAN 설정 오류 여부 점검

- 스위치 재부팅으로 1차 조치, 배선 문제 의심 시 전기·통신 배선 점검 요청

Ⅲ. 프린터·주변기기 관련

Q8. 프린터 인쇄가 되지 않습니다.

A.  - 전원 및 케이블(USB/네트워크) 연결 확인

- 인쇄 대기열(스풀러) 확인 후 대기 문서 삭제 및 재시도

- 프린터 드라이버 재설치

- 네트워크 프린터는 IP 통신(ping) 확인

- 토너·잉크 잔량 및 하드웨어 오류 표시 확인

Q9. 프린터에 용지 걸림(Jam)이 발생했습니다.

A.  - 전원 차단 후 매뉴얼에 따라 걸린 용지 제거(무리하게 당기지 않음)

- 용지 상태(습기·정전기·규격) 확인

- 급지대(카세트) 용지 정렬 및 가이드 위치 확인

- 반복 발생 시 롤러 마모 점검 및 소모품 교체, 자체 조치 불가 시 벤더 A/S 접수

Q10. 바코드 스캐너가 인식되지 않습니다.

A.  - USB 연결 상태 확인 및 포트 변경 테스트

- 테스트 바코드로 스캐너 자체 동작 확인

- 드라이버 재설치 및 타 PC 연결 테스트로 스캐너·PC 문제 구분

- 렌즈 이물질 확인·청소, 하드웨어 고장 확정 시 예비 스캐너로 교체

Q11. 전자동의서 서명패드가 작동하지 않습니다.

A.  - USB 연결 및 전용 드라이버 정상 설치 여부 확인

- 서명 프로그램 재실행

- 타 PC·포트 연결 테스트로 장비·PC 문제 구분

- 펌웨어 업데이트 필요 여부 확인, 반복 고장 시 보증기간 확인 후 벤더 A/S 접수

Ⅳ. 병원정보시스템(OCS·EMR·PACS 등) 관련

Q12. 처방이 전송되지 않습니다.

A.  - 네트워크 연결 및 서버 상태 우선 확인

- 프로그램 재접속(재로그인)으로 세션 문제 여부 확인

- 인터페이스 엔진(연동 서버) 정상 가동 여부 확인

- 타 부서 유사 증상 확인으로 전체·개별 장애 구분

- 전체 장애 시 간호부·원무과 등에 즉시 공지 및 수기 처방 절차 안내

Q13. PACS 영상 조회가 느리거나 열리지 않습니다.

A.  - 네트워크 대역폭·트래픽 상태 확인

- PACS 서버·스토리지 가용 용량 확인

- 뷰어 프로그램 재실행 및 캐시 삭제

- 특정 영상만의 문제인지 전체 조회 불가인지 구분

- 대용량 영상(CT/MRI) 지연은 정상 범위 여부 확인 후 필요시 벤더 문의

Q14. 프로그램 업데이트 후 오류가 발생합니다.

A.  - 업데이트 배포 공지 및 변경 내역 확인

- 캐시·임시파일 삭제 후 재실행

- 이전 버전 재설치(롤백) 가능 여부 확인

- 타 PC에서 동일 증상 재현 여부 테스트

- 확산 우려 시 업데이트 배포 일시 중단 및 벤더에 긴급 문의

Q15. 검사장비 연동(LIS 등)에 오류가 발생합니다.

A.  - 장비-PC 간 통신 케이블·네트워크 연결 확인

- 인터페이스 미들웨어(연동 프로그램) 재시작

- 장비 자체 오류 로그 확인

- 검사실 담당자와 증상 공유(특정 장비 여부 확인)

- 장비 제조사 A/S와 병원 인터페이스 벤더 동시 확인이 필요할 수 있음

Q16. 원무과 수납 프로그램이 응답하지 않습니다(먹통).

A.  - 작업관리자에서 응답없음 상태 확인 후 강제종료 및 재실행

- DB 서버 접속 상태 확인

- 동시 사용자 다수 접속으로 인한 지연 여부 확인

- 재실행으로 미해결 시 PC 재부팅

- 수납 업무 마비 시 임시 수기 처리 절차 안내 및 신속 복구 우선 조치

Q17. 입원 중인 환자가 리스트에 보이지 않는다.

A.  - 1. 입원마스트(apipdlst) stayyn = 'Y' 확인

- 2. table(apmovett) - todate 확인 > 값 : 2999-12-31

- 항목 1,2 확인 후 안되면 담당자 연결

- [IMG:68b24124237b4b05bf0226e6ac9d34ad.png]

Ⅴ. 서버·전원 관련

Q18. 서버가 다운되었습니다.

A.  - 서버실 방문하여 전원·본체 상태 육안 확인

- 서버 콘솔 접속 시도 및 하드웨어 경고등(RAID·팬·전원 등) 확인

- 이중화(클러스터/이중서버) 구성 여부 확인 후 즉시 페일오버 전환

- 원인 파악 전 무리한 강제 재부팅 지양(데이터 손상 우려)

- 장애 규모가 크면 병원 전체 공지 및 유지보수 벤더에 즉시 연락

Q19. UPS(무정전전원장치)에서 경고음이 울립니다.

A.  - 표시창의 경고 내용(과부하·배터리 이상·입력전원 이상 등) 확인

- 연결 부하량이 정격용량을 초과했는지 확인

- 배터리 수명(교체주기) 확인

- 경고음만으로 즉시 전원을 차단하지 말고 원인 확인 후 조치

- 이상이 지속되면 전기설비팀과 합동 점검

Q20. 정전이 발생했습니다.

A.  - UPS·비상발전 가동으로 핵심 서버·의료장비 전원 유지 확인

- OCS·PACS 등 주요 시스템 순단 여부 및 정상 동작 확인

- 복구 후 서버·네트워크 장비는 과부하 방지를 위해 순차적으로 재부팅

- 정전 중 처리된 데이터의 정합성 점검

- 정전 원인이 병원 내부(누전 등)인지 한전측인지 구분하여 대응

Ⅵ. 보안 관련

Q21. 랜섬웨어·바이러스 감염이 의심됩니다.

A.  - 즉시 해당 PC의 랜케이블을 분리해 확산 차단(증거 보존을 위해 임의로 전원은 끄지 않음)

- 백신 프로그램으로 정밀검사 실행

- 공유폴더·서버 접근 이력을 확인해 확산 여부 점검

- 개인정보·의무기록 유출 가능성이 있으면 즉시 정보보호 담당자 및 상급자 보고

- 원인 파악 전 임의 삭제·포맷 금지, 필요시 현 상태를 보존해 대응

Ⅶ. 초기화

Q22. OCS/EMR 비밀번호 초기화 안되요?

A.  - 사용자 정보(ccusermt) : 사번(userid) + 생년월일(resno-6자리) + 휴대폰(hphone) 조합하여 사용자 확인

- 사용자 휴대폰으로 인증 번호가 오지 않는 경우 사용자 휴대폰에 차단(당직폰 010-9487-6691) 등록 확인

- 초기화 후 접속이 안되면 ocs 전체 종료 후 재 실행 후 접속